Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na demontaż wodomierzy, dostawię i montaż wodomierzy ze zdalnym odczytem, w 2023 i 2024 roku w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w zasobach Spółdzielni oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Staszowie

1. Informacje o Zamawiającym i przedmiocie zamówienia:

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Staszowie,

28-200 Staszów, ul.Mariana Langiewicza 11

NIP 866 000 2268

2. Określenie  przedmiotu  zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na demontażu indywidualnych, mieszkaniowych wodomierzy  w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i dostawie i montażu       w tych samych lokalizacjach wodomierzy z radiowym odczytem zdalnym,

- z ewentualnym montażem urządzeń przekaźnikowych do rejestracji wskazań wodomierzy i przekazy-wania danych odczytowych do systemu informatycznego Zamawiającego,

oraz zainstalowanie systemu zdalnego odczytu złożonego z ewentualnych urządzeń uczestniczących w przekazie odczytów oraz oprogramowania umożliwiającego zbieranie i archiwizowanie danych odczytowych ze wszystkich wodomierzy, bez dodatkowych kosztów generowanych tymi zdalnymi odczytami lub ich archiwizacją i dostępem do nich,

3. Warunki oraz przewidywane ilości i termin realizacji zamówienia:

3.1. Ilość wodomierzy planowana do wymiany w terminach:

do 30 listopada 2023 r - 855  szt wodomierzy do ciepłej wody

1378 szt wodomierzy do zimnej wody

w 26 budynkach

do 30 marca 2024 r - 	663 szt wodomierzy do ciepłej wody

1126 szt wodomierzy do zimnej wody

w 18 budynkach

3.2. Lista adresów dla poszczególnych budynków stanowi załącznik 1 dla dokumentacji przetargowej.

3.3. Instalacja wodna w mieszkaniach wykonana w znacznej części w technologii NIBCO .

4. Usługa będąca przedmiotem oferty obejmuje następujący zakres prac:

4.1. Dostawę fabrycznie nowych wodomierzy ze zdalnym odczytem ich wskazań, z aktualną cechą legalizacyjną odpowiednio (jak w pkt.3.1) z 2023 i 2024 roku;

4.2. Wymianę wodomierzy polegającą na demontażu starego i montażu nowego ze zdalnym odczytem jego wskazań , nowymi uszczelkami i montażem nowej plastikowej plomby zatrzaskowej;

4.3. Ewentualny (jeśli są w oferowanym systemie) montaż urządzeń przekaźnikowych służących przesyłowi danych wraz z koniecznymi urządzeniami (jeśli będą konieczne do prawidłowego przesyłania danych odczytowych z wodomierzy);

4.4. Wypisanie dla każdego lokalu protokołu montażowego ,w którym będą znajdowały się poniższe informacje:

- Numer wodomierza demontowanego wraz ze stanem (końcowym) licznika;

- Numer wodomierza montowanego wraz ze stanem (startowym) licznika;

- Numer plomby zatrzaskowej;

- Informacje o ewentualnych pracach uzupełniających takich jak wymiana zaworu, śrubunku itp.

- Podpis użytkownika danego lokalu potwierdzający montaż.

4.5. Dostawę oprogramowania i urządzeń służących odczytowi oraz systemu informatycznego służącego  zbieraniu i archiwizowaniu okresowych wskazań każdego z zamontowanych wodomierzy (jeśli taki jest potrzebny).

4.6. Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nie obejmuje prac dodatkowych, polegających na wymianie przyległych do wodomierza elementów instalacji takich jak zawory odcinające, śrubunki, itp. W wypadku zaistnienia konieczności wymiany takich elementów, Wykonawca zgłasza konieczność ich wykonania Zamawiającemu, sporządzany jest protokół konieczności robót dodatkowych uzgadniający koszt, a Wykonawca musi uzyskać zgodę od Zamawiającego na ich wykonanie.

5. Odzysk i utylizacja zdemontowanych wodomierzy

5.1. Po zdemontowaniu, Oferent utylizuje zdemontowane wodomierze we własnym zakresie.

5.2. Oferent we własnym zakresie wkalkulowuje  kwotę z tytułu odzysku zdemontowanych wodomierzy

do kwoty oferty i umieszcza tę kwotę w Formularzu ofertowym (załącznik 2)

6. Wodomierze muszą spełniać następujące parametry:

6.1. muszą posiadać atest higieniczny (np. Atest PZH), deklarację zgodności UE, Certyfikat MID, znak CE oraz karty katalogowe,

6.2. okres gwarancji na dostarczone wodomierze musi wynosić co najmniej 5 lat (cały okres ważności legalizacji),

6.3. wodomierze jednostrumieniowe , całkowicie odporne na działanie zewnętrznego pola magnetycznego

6.4. wodomierze muszą mieć mozliwość montażu uniwersalnego (poziom / pion),

6.5. numer fabryczny wodomierza musi być trwale umieszczony na tarczy liczydła lub na obudowie,

6.6. wodomierze o rozmiarze DN15 (długość do 110mm)

6.7. wodomierz posiadać winien przepływ nominalny co najmniej Qn= 1,6 – 2,5 m3/h i klasę metrologiczną R100 (lub wyższą) w poziomej zabudowie,

6.8. wodomierze wyposażone w zabezpieczenie przed przepływami wstecznymi

6.9. wodomierze muszą być przystosowane do montażu modułów radiowych

6.10. minimalna temperatura pracy wodomierza do wody ciepłej do 60°C,

6.11. Gwarancje na wodomierz powinny wynosić minimum 5 lat.

7. Wymagania dot. systemu zdalnego odczytu :

7.1. żywotność baterii powinna być na pełny okres legalizacji;

7.2. nakładka  zdalnego odczytu nie może zasłaniać liczydła wodomierza oraz wskaźnika rozruchu wodomierza

7.3. nakładka zdalnego odczytu nie może stanowić  oddzielnej, niezintegrowanej z wodomierzem łączonej kablami lub innym systemem  oraz  musi dawać możliwość jej demontażu bez konieczności demontażu wodomierza;

7.4. system winien identyfikować  ciągły wyciek i umożliwiać analizę historii tego zdarzenia  (np. pęknięcie wężyka,  nieszczelność zaworu baterii, spłuczki), a także próbę odłączenia wodomierza,

7.5. wymagana jest od systemu zdalnego odczytu możliwość obsłużenia nieograniczonej ilości wodomierzy

7.6. odczyt stanu wodomierza musi gwarantować rejestrowanie co najmniej 24 wartości zużycia wody w ciągu roku kalendarzowego,

7.7. system zdalnego odczytu  winien umożliwiać pełny dostęp do historii odczytu przez Zamawiającego,

7.8. dane z systemu zdalnego odczytu winny umożliwiać analizy każdego wodomierza, a zapis wyników powinien umożliwiać porządkowanie wg oznaczenia punktu poboru wody, z wyróżnieniem co najmniej:

- adresu (ulica i numer budynku, numer mieszkania i pion (kuchnia, łazienka)
- typ wodomierza (zimna / ciepła) i jego numer
- data i godzina odczytu wodomierza
- wskazanie (odczyt na dzień) z odnotowaniem sumy odczytów od początku roku kalendarzowego,

7.9. system zdalnego odczytu wodomierzy musi być objęty wsparciem technicznym i wparciem eksploatacyjnym przez okres minimum 5 lat,

7.10. Gwarancja na moduł elektronicznego odczytu i przesyłu danych z wodomierza musi wynosić co najmniej 10 lat.

8. Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia:

8.1. Przed realizacją montaży Wykonawca może dokonać pomiarów z natury i zapoznać się

z instalacją wodną w danym budynku, a Zleceniodawca mu to umożliwi.

8.2. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym

harmonogram prac montażowych.

8.3. Wykonawca zobowiązany jest skutecznie zawiadomić właścicieli mieszkań o zamiarze wymiany wodomierzy w formie pisemnej (informacja wewnątrz budynku, na klatce schodowej zawiadomienia

indywidualne, kontakt przez Zamawiającego) o terminie montażu co najmniej z 7-dniowym

wyprzedzeniem, liczonym w dniach roboczych.

8.4. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za szkody wyrządzone w trakcie montażu w lokalu,

w którym następuje wymiana wodomierza.

8.5. Gwarancja na roboty montażowe powinna wynosić nie mniej niż 12 miesięcy.

8.6. Wykonawca dokona przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie dokonywania zdalnych

odczytów, przesyłu danych oraz ich archiwizacji i przetwarzania w ramach oferowanego systemu,

na potrzeby raportów zużycia wody, zawierając co najmniej poniższy zakres tematyczny:
 dodawanie nowego wodomierza/klienta do bazy danych,

 edycja wodomierza/klienta,

 odczyt wodomierzy w terenie z wykorzystaniem urządzeń przenośnych i wyznaczania tras,

 wgranie i zgrywanie odczytów z trasy do systemu,

 importowania i eksportowania danych o wodomierzach/odczytach do systemu informatycznego Zamawiającego z  systemu zdalnego odczytu dostarczonego przez Wykonawcę.

9. Wadium, referencje, wzór umowy:

9.1. Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), na konto Spółdzielni  Mieszkaniowej w Staszowie: 
B.S. Staszów nr  43  9431 0005 2001 0000 3304 0001.
w taki sposób by w/w kwota widniała na w/w koncie do końca dnia 18 września 2023

9.2. Kwota wadium zostanie zwrócona wszystkim uczestnikom przetargu następnego dnia po jego rozstrzygnięciu, oprócz tego Oferenta, który zostanie wybrany jako Wykonawca.

9.3. Wadium wybranego w przetargu Oferenta zostanie zatrzymane do dnia następnego po zakończe-niu wykonania Zamówienia.

9.4. Oferent winien przedstawić referencje na wykonanie podobnej skali zlecenia na dostawę i montaż wodomierzy wraz z systemem zdalnego odczytu nie starszym niż 2 lata, którego przedmiotem jest montaż co najmniej 2000 szt wodomierzy.

9.5. Wzór umowy, której zapisy wynikać będą z niniejszych Warunków  (SIWZ) stanowi załącznik do niniejszego SIWZ. W umowie będą znajdować się zapisy dotyczące kar umownych wiążących jej strony.

10. Warunki Uczestnictwa w postępowaniu:

10.1. Oferent przedkłada Ofertę na Formularzu Ofertowym (załącznik nr 2) oraz załączniki

(patrz pkt.11)

10.2. Terminowe wniesienie wadium w pełnej wysokości (jak w pkt.9.1.),

10.3. Oferent w składanej ofercie składa oświadczenie o zaznajomieniu się z warunkami SIWZ  (załącznik 3);

11. Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do Formularza Ofertowego:

11.1. Wydruk z KRS lub CEiDG (okres wygenerowania do 1 miesiąca wstecz);

11.2. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (okres wydania do 1 miesiąca wstecz);

11.3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach 
(okres wydania do 1 miesiąca wstecz),

11.4. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami SIWZ (załacznik 3);

11.5. Co najmniej 2 dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich dwóch lat co najmniej dwóch zamówień o podobnym charakterze (referencje);

11.6. Oświadczenie dot.RODO zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ (załącznik 4) ,

11.6. Oświadczenie dotyczące danych osobowych kierownika robót (załącznik 5);

11.7. Opis techniczny wodomierza z uwzględnionymi danymi wymienionymi w pkt.6

11.8. Opis systemu Oferenta w zakresie uzyskiwania odczytów, ich przekazywania do systemu infor-matycznego Zamawiającego (jak w pkt.7), ewentualnie zawierający opis urządzeń dodatkowych przekazujących dane z odczytów;

12. Termin składania ofert i rozstrzygnięcie przetargu:

12.1. Złożenie dokumentów określonych w pkt. 11 niniejszego  SIWZ winno nastąpić

do dnia 18 września 2023, do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego.
 Oferty, które wpłyną po terminie będą zwrócone Oferentowi bez rozpatrzenia.

12.2. Oferty należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie przy ul. Langiewicza 11 osobiście w Sekretariacie Spółdzielni lub przesyłką kurierską lub pocztą poleconą na adres Spółdzielni.

12.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem  „WODOMIERZE  SM Staszów”

12. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2023 r. o godz.10.00, bez konieczności udziału oferentów.

12.5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu, bez podania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie dowolność wyboru oferty, podjęcia rozmów handlowych z wybranymi Oferentami lub odwołania całości postępowania bez podania przyczyny